СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1	4

1.1.	Порядок сбора и удаления коммунальных отходов	4

1.2.	Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использованию коммунальных отходов	12

1.3.	Характеристика объектов захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Городокского района	17

1.4.	Пункты приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов	18

РАЗДЕЛ 2	21

2.1. 	Перспектива развития системы сбора и удаления коммунальных отходов г. Городка и Городокского района	21

2.2. Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов …………………………………………………………………………………..22

РАЗДЕЛ 3	23

3.1. 	Информирование потребителей об обращении с коммунальными отходами	23

3.2. 	Обязанности и ответственность потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов	26

Общая информация

Схема обращения с коммунальными отходами г. Городка и Городокского района определяет порядок сбора и удаления коммунальных отходов на территории г. Городка и Городокского района.

Порядок сбора и удаления отходов, устанавливаемый настоящей схемой обращения с коммунальными отходами, должен обеспечить предотвращение загрязнения отходами окружающей среды.

Сбор и удаление коммунальных отходов, образующихся в г. Городке и Городокском районе, должны осуществляться в соответствии с настоящей схемой обращения с коммунальными отходами, Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами», ТКП 17.11-08-2024 (33040/33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами». Схема разработана с учетом требований Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», ТКП 17.11-08-2024 (33040/33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами», постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 31 «Об установлении перечня отходов, относящихся к коммунальным отходам», постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 9 «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем обращения с коммунальными отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 8/35015) и иных актов законодательства об обращении с коммунальными отходами, в том числе технических нормативных правовых актов, а также с учетом сложившейся практики в конкретном населенном пункте и районе.

Наименования элементов улично-дорожной сети и их сокращения приведены в соответствии с Реестром наименований улиц и дорог, являющимся составной частью Реестра адресов государственного земельного кадастра Республики Беларусь, работа с наименованиями элементов улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-3 «О наименованиях географических объектов», Указом Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной системе» и иных технических документов, разработанных в их развитие.

Наименования объектов административно-территориального деления и населенных пунктов и их сокращения приведены в соответствии с ОКРБ 003-2017 «Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов», утвержденных постановлением Государственного Комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2017 г. № 17 «Об утверждении, введении в действие, отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь и отмене постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь».

РАЗДЕЛ 1

  - Порядок сбора и удаления коммунальных отходов

Система обращения с твердыми с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в г. Городке и Городокском районе включает в себя сбор и удаление отходов от населения многоквартирного жилищного фонда, собственников индивидуальных жилых домов, гаражно-строительных кооперативов, садовых товариществ, кладбищ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, автобусных остановок, площадок и мест для отдыха населения.

В г. Городок и на территории Городокского района услуги по сбору и удалению твёрдых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов, а также предоставление других жилищно-коммунальных услуг населению оказывает КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей».

По состоянию на 25 ноября 2025 г. применяется три системы сбора коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов:

- контейнерная, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения (приложение 1), оснащенных контейнерами, с перегрузкой отходов, образующихся на территориях многоквартирной застройки и индивидуальной жилой застройки, для их последующего вывоза специальным автотранспортом.

- плановый вывоз отходов, предусматривающий сбор и вывоз коммунальных отходов, вторичных материальных ресурсов и крупногабаритных отходов в соответствии с утвержденным графиком, согласно подпункту 11.5 пункта 11 ТКП 17.11-08-2024 (33040/33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами».

- заявительный принцип (отходы электрического и электронного оборудования, крупногабаритные и строительные отходы, отходы растительности), предусматривающий сбор и вывоз коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов специальным автотранспортом по заявкам собственников, согласно подпункту 4.9 пункта 4 ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами».

На территории г. Городка имеется контейнерные площадки с отсеками для крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам относятся такие отходы как: мебель (диваны, кресла, столы, стулья, шкафы, матрасы и т.д.), бытовая техника в разобранном виде (телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели и т.д.), сантехника (старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия из фаянса и керамики, трубы (включая металлопластиковые), смесители и т.д.), оконные блоки, балконные рамы, пиломатериалы и древесные отходы строительства.

Запрещается размещать:

- строительные отходы от капитального ремонта (арматура, перекрытия, кирпич, бетонные блоки, колонны, перегородки, остатки фундамента, застывший раствор, отделочные материалы и др.);

- отходы от обрезки (рубки) зеленых насаждений, которые не входят в оплату за вывоз мусора.

КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» имеется решение Городокского районного исполнительного комитета от 20 марта 2023 г. № 213 «Об установлении нормативов образования твердых коммунальных отходов»

НОРМАТИВЫ

образования твердых коммунальных отходов по Городокскому району

| Объект образования (происхождения) отходов | Расчетная единица | Фонд времени образования отходов, суток | Дифференцированный норматив образования отходов |  |  |  | Средняя плотность отходов, килограммов на кубический метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднегодовой |  | среднесуточный |  |  |
|  |  |  | килограммов | кубических метров | килограммов | литров |  |
| Многоквартирные жилые дома и здания общежитий | 1 проживающий человек | 365 | 284,19 | 2,0 | 0,78 | 5,48 | 142,1 |
| Индивидуальная жилая застройки | 1 проживающий человек | 365 | 282,65 | 2,0 | 0,77 | 5,48 | 141,3 |
| Потребительские кооперативы и садоводческие товарищества | 100 м2 площади земельного участка | 365 | 19 | 0,1 | 0,05 | 0,27 | 190,0 |

Морфологический состав КО потребления используется для планирования создания и совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории населенных мест, включая организацию их раздельного сбора, сортировки и использования, при подготовке регионального комплекса мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных программ в области обращения с отходами.

Работа проводилась для Городокского района на территории города Городок.

Для совмещенного определения морфологического состава КО и нормирования КО создана комиссия, утвержденная распоряжением Городокского районного исполнительного комитета от 31.12.2021 г. №408р.

С учетом экономической целесообразности, работы по определению норматива образования КО потребления проводились одновременно с работами по определению морфологического состава КО потребления.

Нормативы образования КО потребления устанавливаются для:

- многоквартирных жилых домов, зданий общежитий;

- одноквартирных и блокированных жилых домов;

- потребительских кооперативов и садоводческих товариществ.

Для жилищного фонда нормативы образования КО потребления рассчитывают на одного проживающего человека с учетом вида благоустройства жилья.

Исследования проводились ручным способом методом морфометрии путем выполнения натурных замеров. Натурные замеры производились для двух типов жилой застройки:

- многоквартирный жилищный фонд;

- индивидуальная жилая застройка.

Для проведения исследования морфологического состава КО определены  контрольные объекты, контрольные площадки, от которых производится вывоз контейнеров для проведения исследования морфологического состава КО. Так как исследование морфологического состава КО совмещено с нормированием КО, используются контейнерные площадки, на которых собираются все отходы от жилых домов соответствующего уровня благоустройства:

- многоквартирный жилищный фонд  - контейнерная площадка:                              г. Городок, ул. Баграмяна, 4б;

- индивидуальная жилая застройка - контейнерные площадки:                              г. Городок, ул. Вокзальная "Хит"; г. Городок, ул. Железнодорожная - 3-й пер. Зюбина; г. Городок, ул. Зюбина; г. Городок, ул. Кособьяна; г. Городок, ул. Корженевского.

Для фактического образования КО в жилищном фонде для каждого вида благоустройства выделяют участки со следующим количеством проживающего населения:

- многоквартирный жилищный фонд – 5,9%,

- индивидуальная жилая застройка – 3,8%.

Комиссией определен допустимый уровень погрешности определения морфологического состава КО – 20% и соответствующее ему количество отбираемых проб КО для исследования – 9 проб. Количество проб, соответствующее определенному уровню допустимой погрешности, исследовалось в каждом типе застройки.

На каждом выбранном контрольном объекте (контейнерной площадке) было проведено по семь суточных замеров подряд в течение каждого сезона:

весенний сезон: 10.05.2022 г. – 16.05.2022 г.,

летний сезон: 15.08.2022 г. - 21.08.2022 г.,

осенний сезон: 24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.,

зимний сезон: 23.01.2023 г. – 29.01.2023 г.

В течении недели ежедневно проводились натурные замеры методом визуальной оценки и морфометрии коммунальных отходов, контейнеров на разных контейнерных площадках разной степени благоустройства – многоквартирный жилищный фонд и индивидуальная жилая застройка.

Для проведения замеров используются стандартные контейнеры для сбора отходов, которые до начала замеров (для каждых суток) очищаются.

Объектом исследования выступают отходы потребления, отходы товаров и тары, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» (далее – Указ № 313), относящиеся по происхождению к отходам потребления.

При проведении натурных замеров были исключены:

- размещение в контейнеры отходов растительности, образующиеся при уборке придомовой территории (для многоквартирной жилой застройки);

- размещение в контейнеры иных отходов, не относящиеся к КО потребления, образующихся в жилых домах от других производителей отходов;

- искусственное уплотнение отходов в контейнерах.

Объем и масса отходов измерялись ежедневно в одно и то же время по окончании суток независимо от фактического объема отходов в контейнере.

Для определения объема образовавшихся отходов перед разгрузкой контейнера, отходы в нем разравнивались (без уплотнения) и мерной линейкой металлической ГОСТ 427-75 замерялась высота слоя находящихся отходов. Исходя из геометрического объема контейнера и высоты слоя отходов, определялся объем накопленных отходов.

Для определения массы образовавшихся отходов, отходы из контейнеров взвешивали с точностью до одного килограмма. Для измерения массы отходов использовались технически исправные весы ТВ-М-300.

Данные вносились в чек-листы по образцу, установленному в методических рекомендациях по определению морфологического состава твердых коммунальных отходов в городах с различной степенью благоустройства жилищного фонда (далее ¬ Рекомендации 1), утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь № 194 от 21 декабря 2010 г.

В чек-листах были добавлены графы «бумага загрязненная», «комбинированная упаковка (2 и более компонента)», «картон, гофрокартон», «наполнение контейнера», а так же упразднены такие графы как «черные металлы» и «цветные металлы». Графа «бумага загрязненная» добавлена для возможности улучшения отображения степени загрязненности ВМР. «Комбинированная упаковка (2 и более компонента)» была введена с целью отображения количества ТКО с 2 и более неотделимыми компонентами в своем составе (такие как тетрапак и прочие схожие по характеристикам отходы товаров и тары). «Картон, гофрокартон» выделен в отдельную графу, так как данный ВМР используется по другой технологии и отправляется на вторичное использование по отличной от таковой для бумаги. Графа «Наполнение контейнера» добавлена для характеристики наполняемости контейнера в процентном соотношении, где полный контейнер равен 100 %. Упразднены графы «черные металлы» и «цветные металлы» так как во время проведения анализа не всегда является возможным отнесение металлов к данным категориям.

В общей сумме в г. Городок исследовано 6 контейнерных площадок с установленными на них 18 контейнерами для сбора ТКО. Средняя суточная масса ТКО, собранных на контрольных площадках г. Городок в дни замеров составляет 5535 кг, из них 6,92 кг стекла, 3,33 кг бумаги, 0,63 кг металлов, 4,52 кг текстиля и древесины, 1,82 кг кожи и резины, 4,4 кг полимеров, 43,8 кг органических отходов и 7,4 кг потерь.

Средняя наполняемость контейнеров для сбора ТКО составляет 58,2 %. По отношению к общему объему отходов в контейнерах стекло занимает 6,9 %, бумага 10,43 %, металлы 1,8  %, текстиль и древесина 14,2 %, кожа и резина 1,2 %, полимеры 24,8 %, органические отходы 31,07 %, потери 9,6 %. Соотношение объемов образования групп отходов на средний контейнер

в г. Городок представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Объемные отношения групп отходов

Согласно данным КУПП «Городокское ПК и ТС» за 2018 год в Городокском районе было захоронено 43,91 м3. Используя данные полученные при определении морфологического состава ТКО Городокского района, можно рассчитать приблизительные объемы образования групп отходов.

Образование стекла ориентировочно ровняется 3,03 м3, бумаги – 4,58 м3, металлов – 0,79 м3, текстиля и древесины – 6,24 м3, кожи и резины – 0,53 м3, полимеров 10,89 м3, органических отходов – 13,64 м3, потерь (мелкой фракции и смешанных, неразделяемых отходов) – 4,21 м3.

Используя переводные коэффициенты из Рекомендаций 2 можно сделать вывод об ориентировочных массах образования групп отходов в Городокском районе. Масса отходов стекла составляет 681,75 кг, отходов бумаги – 289,91 кг, отходов металлов – 46,22 кг, отходов текстиля и древесины – 436,8 кг, отходов кожи и резины – 127,2 кг, отходов полимеров – 413,82, органических отходов – 5 046,8 кг, потерь (мелкой фракции и смешанных, неразделяемых отходов) – 639,92 кг.

Рисунок 2.2 – Соотношение масс групп отходов Городокского района

Соотношение масс отходов в процентном выражении представлено

в таблице 2.136, визуальное соотношение проиллюстрировано на рисунке 2.3.

Таблица 2.136 – Соотношение масс групп отходов Городокского района в процентах

| Наименование группы отходов | Масса, тыс. кг | % отходов по массе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стекло | 681,75 | 8,87 |
| Бумага | 289,91 | 3,76 |
| Металлы | 46,22 | 0,6 |
| Текстиль и древесина | 436,8 | 5,69 |
| Кожа и резина | 127,2 | 1,66 |
| Полимеры | 413,82 | 5,4 |
| Органические отходы | 5 046,8 | 65,69 |
| Потери | 639,92 | 8,33 |
| Итого | 7 682,42 | 100,00 |

Рисунок 2.3 – Соотношение масс групп отходов Городокского района в процентах

В рамках проведения натурных замеров путем визуальной оценки морфологического состава смешанных ТКО в Городокском районе было установлено, чтопо отношению к общему объему отходов в контейнерах стекло занимает 6,9 %, бумага 10,43 %, металлы 1,8 %, текстиль и древесина 14,2 %, кожа и резина 1,2 %, полимеры 24,8 %, органические отходы 31,07 %, потери 9,6 %. Практически все контейнерные площадки в г. Городок и Городокском районе относятся как к многоквартирной так и к индивидуальной застройке частного сектора. Отмечено, что на контейнерных площадках относящихся только к частному сектору в меньшей степени встречаются отходы бумаги, древесины и органические отходы. Это может быть связано с наличием прилегающей территории с огородными участками и печного обогрева во многих домах.

  - Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использованию коммунальных отходов

Вывоз коммунальных отходов, образовавшихся на территории г. Городка и Городокского района осуществляет специализированное предприятие КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей». Организованный сбор и вывоз производится на территории всего населенного пункта и района с использованием специализированного автотранспорта. В КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» в наличии имеется специальная техника для сбора и удаления коммунальных отходов: 2 мусоровоза с задней загрузкой, 3 мусоровоза с боковой загрузкой, мусоровоз ГАЗ 53, МТЗ 1221., МТЗ 82.1, МТЗ 82.3.

Сбор и вывоз коммунальных отходов, образовавшихся от объектов многоквартирной жилой застройки, в секторе индивидуальной жилой застройки (домовладениях) и от юридических лиц, осуществляется по следующим маршрутным графикам (приложение 2):

- маршрутный график № 1 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – пн, вт, ср, пт, сб (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- маршрутный график № 2 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – вт, ср, чт, сб, вс (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- маршрутный график № 3 сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – ср (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- маршрутный график № 4 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – пн. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- – Маршрутный график № 5 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – вт., чт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- Маршрутный график № 6 сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – ср. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- Маршрутный график № 7 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – пн., ср. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- Маршрутный график № 8 сбора и вывоза коммунальных отходов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – вт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 9 сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов по г. Городку:

  - периодичность вывоза – ср. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 10 сбора и вывоза крупно габаритных отходов по г. Городок

  - периодичность вывоза – пятница (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- Маршрутный график № 11 сбора и вывоза коммунальных отходов по Городокскому району и г. Городок

- периодичность вывоза – пт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – задняя загрузка.

- Маршрутный график № 12 сбора и вывоза коммунальных отходов по г.п. Езерище

  - периодичность вывоза – пн., вт., пт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 13 сбора и вывоза коммунальных отходов по аг. Бычиха

  - периодичность вывоза – чт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 14 сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов по г.п. Езерище и аг. Бычиха:

  - периодичность вывоза – последняя среда месяца (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 15 сбора и вывоза коммунальных отходов по аг. Межа:

  - периодичность вывоза – пт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график №16 сбора и вывоза вторичных материальных ресурсов по аг. Межа:

  - периодичность вывоза – последний четверг месяца (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 17 сбора и вывоза коммунальных отходов по аг. Пальминка:

  - периодичность вывоза – пн., пт. (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- Маршрутный график № 18 сбора и вывоза коммунальных отходов по д. Кабище

  - периодичность вывоза – пн. (с 8.00 до 17.00)

- тип загрузки – боковая загрузка

- маршрутный график № 19 сбора и вывоза коммунальных отходов по д. Максимовка:

  - периодичность вывоза – 2-я, пятница месяца 4-я  (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- маршрутный график № 20 сбора и вывоза коммунальных отходов по д. Прудники:

  - периодичность вывоза – 2-я,  среда месяца (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

- маршрутный график № 21 сбора и вывоза коммунальных отходов по д. Марченки:

  - периодичность вывоза – чт.  (с 8.00 до 17.00)

  - тип загрузки – боковая загрузка.

Также, по графикам и по заявительному принципу осуществляется вывоз коммунальных отходов, образовавшихся в населенных пунктах Городокского района в секторе индивидуальной жилой застройки (домовладениях):

- Бычихинский сельисполком;

- Вайханский сельисполком;

- Долгопольский сельисполком;

- Езерищенский сельисполком;

- Межанский сельисполком;

- Пальминский сельисполком;

- Первомайский сельисполком;

- Вировлянский сельисполком;

- Стодолищенский сельисполком.

По графику, также, осуществляется вывоз коммунальных отходов от садоводческих товариществ и гаражных кооперативов (приложение 2), расположенных на территории Городокского района.

Сбор и удаление коммунальных отходов образующихся на территориях кладбищ (приложение 2) Городокского района осуществляется по графику, по пути следования спецавтотехники, осуществляющей сбор и вывоз коммунальных отходов от населенных пунктов, с последующим их удалением на объекты захоронения коммунальных отходов.

Вывоз отходов электрического и электронного оборудования, крупногабаритных и строительных отходов осуществляется по заявительному принципу от собственников таких отходов или потребителей жилищно-коммунальных услуг без дополнительной оплаты.

Вывоз отходов растительности осуществляется также по заявительному принципу, но с дополнительной оплатой за вывоз и захоронение отходов по действующим тарифам предприятия.

Также, в Городокском районе имеется 64 пустующих населенных пунктов, в которых население не проживает, в том числе сезонно:

Бычихинский сельсовет (6):Каверзино, Кузюренки, Грибачи, Загоряне, Орехово, Первомайка.

Вайханский сельсовет (4):Зарецкие, Колония, Макары, Старые Вайханы.

Вировлянский сельсовет (15): Антоненки, Деревушка, Ключ, Ключегорская, Корсаки, Михали, Плеханово, Плиговки, Пурышки, Родчие, Раково,Устье, Чухилино, Шарино, Якушенки.

Долгопольский сельсовет (4):Прудок, Пуща, Савостеенки, Узкое.

Езерищенский сельсовет (3):Бибино, Горки, Мартыненки.

Межанский сельсовет (8): Алексеево, Заборочье, Лыськово, Ольховец, Свобода, Советская, Хотейка, Березовка.

Первомайский сельсовет (11): Аниськи, Веснина, Высоты, Ворохобы, Гузы, Зуи 2, Клюшово,  Лука, Морозово, Сутоки, Туринец 1.

Пальминский сельсовет (5): Ворошино, Заборье, Кули, Моисеенки, Шнити.

Стодолищенский сельсовет (8): Грибали, Литвиново, Мартюши, Обидино, Половичи, Полуяново, Прудняне, Село.

В данных населенных пунктах не целесообразно осуществлять плановый сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. В случае появления в данных населенных пунктах проживающего населения, в схему обращения с коммунальными отходами вносятся изменения и дополнения (до внесения в схему изменений и дополнений сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по заявительному принципу).

  - Характеристика объектов захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Городокского района

На территории Городокского района действует один полигон ТКО 
г. Городок. Основные характеристики полигона представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики полигона ТКО, расположенного
в Городокском районе

| Наименование объекта | Собственник | Местонахождение объекта | Общая площадь, га |  | Мощность объекта, тыс.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производственная зона, га | Хозяйственная зона, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полигон ТКО г. Городок | КУПП Городокского района «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | в 5 км от г. Городок | 3,8 | 1,2 | 5 |

Полигон ТКО г. Городок расположен в5 км от г. Городок и эксплуатируется с 1975 г. Мощность полигона составляет 5тыс.т/год. Общая площадь полигона ТКО г. Городок составляет 5 га, из которых производственная зона, включающая в себя участки для складирования и захоронения отходов, занимает 3,8 га, хозяйственная зона (бытовые и производственные сооружения для эксплуатации персонала) – 1,2 га.

Для проведения локального мониторинга подземных вод, предусмотрены 3 наблюдательные скважины глубиной 20 м. Схема складирования отходов высотная.

В зону обслуживания полигона ТКО г. Городок входит весь Городокский район.

  - Пункты приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов

В рамках выполнения государственной программы по недопущению захоронения вторичных материальных ресурсов КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» организован ряд мероприятий по сбору и сортировке ВМР из коммунальных отходов.

На балансе КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» имеется три пункта приема (заготовки) вторичных материальных ресурсов: ул. Гагарина, 10, ул. Красноармейская, 88 (здание КБО) и 1 передвижной пункт приема ВМР на базе автомобиля МАЗ 5516 А 53-75 АЕ 03-63-2, на которых ведется приемка ВМР от физических и юридических лиц, а также имеется пункт приема ртутьсодержащих отходов, расположенный по адресу: г. Городок, ул. Гагарина, 10.

Приемный пункт по ул. Гагарина, 10 оборудован площадкой для временного хранения ПЭТ-бутылки, помещением (складом) для хранения стекла, макулатуры, оборудован двумя прессами для макулатуры и ПЭТ бутылки. В приемном пункте установлены электронные весы. Оплата за ВМР производится как за наличный расчет, так и в счет зачета за коммунальные услуги. Приемный пункт по ул. Красноармейская, 88 (здание КБО) оборудован помещениями (складами) для хранения стекла, макулатуры и ПЭТ-бутылки. В приемном пункте установлены электронные весы. Оплата за ВМР производится за наличный расчет. Доставка ВМР производится как транспортом собственника отходов, так и транспортом КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей». Передвижной заготовительный пункт также оборудован поверенным весовым оборудованием и предназначен для сбора стекла, полимеров, макулатуры и отходов электрического и электронного оборудования от физических лиц по заявительному принципу.

КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» осуществляется сбор вторичных материальных ресурсов:

- ПЭТ-бутылка

- Стекло

- Макулатура

- Бытовая и электронная техника

- Изношенные шины

Также сбор вторичных материальных ресурсов на территории г. Городка и Городокского района осуществляют следующие заготовители:

    - Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская городская заготовительная контора» осуществляет сбор вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья от физических и юридических лиц на территории Городокского района:

| Адрес заготовительного пункта | Виды собираемых вторичных материальных ресурсов | Режим работы | Контактный номер ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Городок, ул. Бурлыги, дом 1А | Макулатура, стеклобой, вторичное полимерное сырье, лом черных и цветных металлов | Понедельник-пятница с 8:00 до 16:00; суббота, воскресенье - выходной | +375295105806 |
| г. Городок, ул. Пролетарская (возле дома №13) | Макулатура, стеклобой, вторичное полимерное сырье | Понедельник-пятница с 9:00 до 16:00; суббота с 9:00 до 14:00; воскресенье - выходной | +375336359027 |

    - Индивидуальный предприниматель Жавнеронок Андрей Викторович осуществляет сбор вторичных материальных ресурсов от физических и юридических лиц на территории Городокского района:

| Адрес заготовительного пункта | Виды собираемых вторичных материальных ресурсов | Режим работы | Контактный номер ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Передвижной заготовительный пункт (Автомобиль Mercedes-Benz, грузовой, фургон) | Макулатура, стеклобой, полимерные отходы, бытовая техника | Понедельник- суббота с 8:00 до 14:00 | +375295192188 |

    - Унитарным предприятием «БелВТИ-регион» организован сбор и заготовка отработанных элементов питания, ртутьсодержащих ламп, электрического и электронного оборудования. Сведения об адресах расположения мест сбора представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Места сбора отработанных элементов питания, ртутьсодержащих ламп, электрического и электронного оборудования

| № п/п | Наименование юридического лица, на территории которого организован сбор отходов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | г. Городок, ул. Гагарина, 10 |
| 2 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | г.п. Езерище, ул. Ленинская; 46 |
| 3 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | д. Пальминка, ул. Центральная, 64 |
| 4 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | д. Бычиха, ул. Рудыка, 14 |
| 5 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | д. Долгополье, ул. Центральная, 55 |
| 6 | Городокское предприятие котельных и тепловых сетей | д. Межа |
| 7 | ИП Зезюля Зоя Анатольевна, магазин "Л Центр" | г. Городок, ул. Красноармейская, д. 80а |
| 8 | Филиал ООО "Евроторг" г. Витебск | г. Городок, ул. Вокзальная, д.40А |
| 9 | Филиал ООО "Евроторг" г. Витебск | г. Городок, ул. Толкачева, д.5 |
| 10 | Ф-л "Витебск-табак" СЗАО "ЭНЕРГО- ОИЛ", киоск № 200562 | г. Городок, ул. Красноармейская, 5 |
| 11 | РУП "Белоруснефть", "Витебскоблнефтепродукт", АЗС № 5 | Городокский р-н, д. Хомяково |
| 12 | РУП "Белоруснефть", "Витебскоблнефтепродукт", АЗС № 13 | Городокский р-н, г.п. Езерище, ул. Ленинская, 1а |
| 13 | Ф-л "Кричев" ЗАО "Доброном" "Копеечка" | г. Городок, ул. Пролетарская, 4а |

    - ООО «БелВторОтходы» осуществляют деятельность по сбору (заготовке) отходов электронного и электрического оборудования, в том числе относящихся к коммунальным отходам, на территории Городокского района. Заготовка ведется посредством передвижного приемного пункта. Телефоны для приема заявок на вывоз отходов +375 (29) 645 08 93, +375 29 299 20 32, +375 21 268 80 08, 7705 или +375447667705.

РАЗДЕЛ 2

2.1. 	Перспектива развития системы сбора и удаления коммунальных отходов г. Городка и Городокского района

Перспектива развития системы сбора и удаления коммунальных отходов г. Городка и Городокского района (далее – Перспективная схема) предусматривает:

- модернизацию контейнерного парка со сменой контейнеров для ВМР и ТКО в г. Городке и Городокском районе с 0,75 м3 на 1,1 м3(на территориях многоквартирной застройки, без модернизации контейнерного парка юридических лиц);

- расстановка контейнеров для ТКО и смешанных ВМР объемом 0,12 м3 в частный сектор г. Городка и Городокского района;

- модернизацию парка спецавтотранспорта в части приобретения специализированной техники для организации процесса обращения с отходами;

В приложении 4 представлено перспективное расположение контейнерных площадок и количество установленных на них контейнеров на территории многоквартирной застройки г. Городка и Городокского района.

В приложении 5 также представлены перечни перспективной расстановки контейнеров для ТКО и смешанных ВМР объемом 0,12 м3 в частный сектор по населенным пунктам Городокского района и графики их вывоза для ТКО и ВМР:

- Бычихинский сельисполком;

- Вайханский сельисполком;

- Долгопольский сельисполком;

- Езерищенский сельисполком;

- Межанский сельисполком;

- Пальминский сельисполком;

- Первомайский сельисполком;

- Вировлянский сельисполком;

- Стодолищенский сельисполком.

2.2. Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание, разделение по видам (сортировку), подготовку к использованию и использование коммунальных отходов

Перспективная схема предполагает смену контейнеров объёмом 0,75 м3 на контейнеры объёмом 1,1 м3 для сбора и временного хранения ТКО и ВМР, так как замена контейнерного парка в рамках контейнерных площадок осуществляется с сохранением объемных показателей накопления отходов на конкретной площадке, маршрутные графики сбора и вывоза контейнеров для ТКО г. Городка и Городокского района не нуждаются в радикальном изменении и останутся неизменными в части порядка движения спецавтотранспорта (см. Раздел 1).Планируется введение отдельных графиков вывоза контейнеров для раздельного сбора ВМР (приложение 5).

РАЗДЕЛ 3

3.1. 	Информирование потребителей об обращении с коммунальными отходами

Информирование населения о раздельном сборе –  это целенаправленное непрерывное распространение среди различных групп населения сведений, касающихся раздельного сбора коммунальных отходов.

Информирование населения позволит сформировать у жителей района позитивное отношение к раздельному сбору коммунальных отходов, что в конечном итоге сделает работу системы раздельного сбора достаточно эффективной.

Основными целями информирования населения о раздельном сборе коммунальных отходов являются:

- Формирование у населения положительного восприятия концепции раздельного сбора коммунальных отходов;

- Повышение грамотности населения по вопросам обращения с коммунальными отходами;

- Создание устойчивых каналов обмена информацией о раздельном сборе коммунальных отходов между КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», образовательными учреждениями, населением, общественными организациями;

- Привлечение общественных организаций, образовательных учреждений, заинтересованных организаций к процессу информирования населения о раздельном сборе коммунальных отходов;

- Привлечение всех групп населения Городокского района к участию в раздельном сборе коммунальных отходов.

Как правило, информирование населения включает в себя следующие возможные мероприятия для информирования о раздельном сборе коммунальных отходов:

- Организация и проведения социологических опросов населения Городокского района о готовности производить разделение отходов у себя дома, о мотивации, препятствиях, возможных решениях.

- Создание привлекательного внешнего вида контейнерными площадками для раздельного сбора отходов путем обустройства, наведения чистоты и размещения рекламных щитов, для привлечения населения к разделению по видам коммунальных отходов.

- Обучение работников коммунальной службы связанных с уборкой, сбором или перевозкой отходов по вопросам раздельного сбора отходов:

  - о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, и необходимость их раздельного сбора;

  - о видах отходов, которые собираются раздельно и передаются на переработку;

  - о необходимости проведения разъяснительной работы с населением для его вовлечения в раздельный сбор отходов;

  - о методах информационной работы с населением.

- Разработка и размещение информационно-просветительских материалов (листовок, плакатов, брошюр, буклетов) о раздельном сборе коммунальных отходов в общедоступных местах (стенды КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», образовательные учреждения, места торговли, остановки общественного транспорта, другие информационные стенды и т.д.):

  - об экологической и социальной значимости сбора вторичных материальных ресурсов;

  - о «зеленых» товарах (разлагаемой упаковке);

  - о потенциальных товарах ВМР, и необходимых действиях с ними.

- Изготовление и размещение на контейнерах информации для населения, какие отходы разрешено выбрасывать, а также рекламных щитов о раздельном сборе коммунальных отходов возле контейнерных площадок.

- Размещение на стендах КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», общественных местах, информации с указанием мест расположения приемных заготовительных пунктов вторичных материальных ресурсов, видов заготавливаемых ресурсов, закупочных цен на вторичные материальные ресурсы.

- Проведение различных рекламных акций для населения по раздельному сбору коммунальных отходов.

- Информационная работа с образовательными учреждениями Городокского района:

  - проведение информационных лекций в школах для учащихся и учителей о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, в том числе о внедрении раздельного сбора коммунальных отходов в Городокском районе;

  - организация и проведение среди учащихся школьников тематических конкурсов:

    - плакатов-агитаций к участию в раздельном сборе коммунальных отходов;

    - публикаций о проблеме сбора и удаления коммунальных отходов, о раздельном сборе;

- Информирование о результатах работы системы раздельного сбора коммунальных отходов в Городокском районе:

  - публикация статей в СМИ («Гарадоцкi Веснiк»);

  - создание «горячего телефона», почтового ящика, ящика электронной почты на базе КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» для обращения жителей по вопросам организации раздельного сбора коммунальных отходов;

  - размещение на Интернет-сайте КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», Городокского районного исполнительного комитета интерактивной карты с размещением мест временного хранения ТКО и ВМР;

  - создание на Интернет-сайте КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», Городокского районного исполнительного комитета страницы о проблемах сбора и удаления коммунальных отходов, в том числе внедрения раздельного сбора коммунальных отходов в Городокском районе.

Информирование населения о результатах работ системы раздельного сбора коммунальных отходов позволит наглядно продемонстрировать жителям района эффективность раздельного сбора коммунальных отходов.

В приложении 6 представлены информационные материалы, которые могут быть использованы для целей информирования населения Городокского района об обращении с коммунальными отходами.

3.2. 	Обязанности и ответственность потребителей по осуществлению сбора коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, необходимые условия.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» хранение и захоронение отходов допускаются только в санкционированных местах хранения отходов и санкционированных местах захоронения отходов. В том числе принимая во внимание пункт 3 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» санкционированные места хранения отходов потребления и санкционированные места захоронения отходов потребления, за исключением отходов, образующихся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, определяются местными исполнительными и распорядительными органами в схемах обращения с коммунальными отходами.

Необходимо отметить, что частью 2 статьи 15.63 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 № 194-З «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» установлено за нарушение законодательства по обращению с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.

Предприятием КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», оказывающими услуги по обращению с отходами на территории Городокского района и г. Городка, созданы необходимые условия для соблюдения законодательства по обращению с отходами. Все места временного хранения отходов, порядок обращения с коммунальными отходами на территории Городокского района и г. Городка, а также закрепленные места захоронения отходов отражены в настоящей Схеме обращения с коммунальными отходами.