- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 12 апреля 2011 г. N 8/23545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 января 2011 г. N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ, УБОРКЕ И ПОДГОТОВКЕ ЛЬНА К ПЕРЕРАБОТКЕ

На основании подпункта 4.27 пункта 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по охране труда при проведении работ по возделыванию, уборке и подготовке льна к переработке.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр М.И.Русый

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения           Министр труда

Республики Беларусь               и социальной защиты

В.И.Жарко                 Республики Беларусь

27.11.2010                                М.А.Щеткина

16.11.2010

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель Республиканского     Председатель

комитета Белорусского             Брестского областного

профсоюза работников              исполнительного комитета

агропромышленного комплекса               К.А.Сумар

В.Ф.Наумчик               22.12.2010

29.12.2010

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель                      Председатель

Витебского областного             Гомельского областного

исполнительного комитета          исполнительного комитета

А.Н.Косинец                       А.С.Якобсон

03.01.2011                        27.12.2010

СОГЛАСОВАНО                       СОГЛАСОВАНО

Председатель                      Председатель

Гродненского областного           Минского областного

исполнительного комитета          исполнительного комитета

С.Б.Шапиро                        Б.В.Батура

29.12.2010                        29.12.2010

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Могилевского областного

исполнительного комитета

П.М.Рудник

29.12.2010

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

18.01.2011 N 2

ПРАВИЛА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ, УБОРКЕ И ПОДГОТОВКЕ ЛЬНА К ПЕРЕРАБОТКЕ

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают требования по охране труда, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых на работах по возделыванию, уборке и подготовке льна к переработке (далее, если не установлено иное, - возделывание льна).

2. Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих Правилах, распространяются на все организации, занятые возделыванием льна (далее - организация), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности при разработке технологических процессов и организации труда работающих, осуществляющих работы по возделыванию льна.

3. В организациях кроме требований настоящих Правил должны соблюдаться требования Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года "Об охране труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 158, 2/1453), Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. N 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 87, 8/9818), Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. N 36 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 132, 8/18787), Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. N 14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 118, 8/18681), других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации (далее, если не указано иное, - нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты).

4. При отсутствии в настоящих Правилах, других нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, требований по безопасному проведению отдельных видов работ работодатель принимает необходимые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе труда.

5. На основе настоящих Правил, других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, с учетом конкретных условий труда принимаются или приводятся в соответствие с ними инструкции по охране труда, другие локальные нормативные правовые акты.

6. Инструкции по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг) разрабатываются в соответствии с Инструкцией о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 29, 8/20258).

7. При производстве работ по возделыванию льна возможно воздействие на работающих следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

7.1. физических:

движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, сырья и материалов;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень общей и локальной вибрации;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента, машин и оборудования;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

7.2. химических (минеральные удобрения и средства защиты растений (пестицидов);

7.3. биологических (микроорганизмы, в том числе патогенные).

8. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимые концентрации, определенные Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 240.

9. Температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений, уровни звукового давления (шума), вибрационной нагрузки, электростатического поля, напряженности электрического поля на рабочих местах, освещенность производственных помещений и площадок должны удовлетворять требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов.

- ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

10. Руководство работой по охране труда в соответствии с Положением о системе управления охраной труда в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство организациях, утвержденным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16 апреля 2008 г. N 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 173, 8/19086), осуществляет руководитель организации.

11. Для организации работы и осуществления контроля по охране труда руководитель организации создает службу охраны труда или вводит в штат должность специалиста по охране труда в соответствии с Типовым положением о службе охраны труда организации, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. N 82 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 89, 8/8286), или возлагает соответствующие обязанности по охране труда на уполномоченное им должностное лицо.

12. Отсутствие в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) не освобождает руководителя от обязанности обеспечения организации работы и осуществления контроля по охране труда.

13. Работающие, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) обязательные медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при ухудшении состояния здоровья в порядке, установленном законодательством.

14. Работающие обязаны проходить подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 8/20209), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 210 "О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 56, 8/20455).

15. Работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (ремонт и очистка емкостей для хранения химических веществ, работа в траншеях, канализационных колодцах и других емкостных сооружениях), должны проводиться в соответствии с требованиями Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 214 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 43, 8/20381).

16. При производстве работ с применением женского труда должны соблюдаться требования постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. N 765 "О списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 56, 5/3336), Санитарных правил и норм "Гигиенические требования к условиям труда женщин" N 9-72-98, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. N 12.

17. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве должны осуществляться в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. N 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 8, 5/13691), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 5/3 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 24, 8/10530).

18. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 68, 8/20390), другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами. Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с данными договорами.

19. Работники должны обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 208 "О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 41, 8/20379). Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с данными договорами.

- ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЬНА

20. Разработка, организация и проведение технологических процессов должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. N 93, других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Технологические процессы при возделывании льна должны осуществляться по утвержденным технологическим инструкциям и быть безопасными в течение всего времени их действия.

21. В технологических инструкциях необходимо предусматривать:

устранение или снижение до установленных норм воздействия на работающих опасных и (или) вредных производственных факторов;

замену технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов на те, при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;

применение механизации и дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;

герметизацию оборудования;

применение средств коллективной и индивидуальной защиты работающих;

рациональную организацию труда и отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамии, ограничение тяжести труда;

систему контроля и управления технологическими процессами, обеспечивающую защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудования;

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источником опасных и вредных производственных факторов.

22. Режимы технологических процессов при возделывании льна должны обеспечивать:

согласованность работы оборудования, исключающую возникновение опасных и (или) вредных производственных факторов;

безотказное действие оборудования и средств защиты работающих в течение сроков, определяемых технической документацией;

предотвращение возможных пылевыделений;

предупреждение возгораний или пожаров.

23. При проведении работ по возделыванию льна, связанных с воздействием вредных веществ (минеральных удобрений, средств защиты растений), работающие должны применять требуемые для безопасного выполнения данных работ средства индивидуальной защиты.

24. Оборудование, которое во время работы выделяет в рабочую зону опасные и (или) вредные вещества, должно оснащаться аспирационными системами для удаления из рабочей зоны данных веществ и (или) их улавливания.

25. Отходы производства, являющиеся источниками опасных и вредных производственных факторов, должны обезвреживаться и утилизироваться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

26. Оборудование, работающее от электропривода, должно быть защищено заземляющими (зануляющими) устройствами в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

27. Производственные помещения, в которых перерабатываются горючие вещества, должны обеспечиваться средствами первичного пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

28. Эксплуатация тракторов, самоходных машин и другой льноуборочной техники (далее - машины) должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технологической документации на данные машины.

29. Двигатель и другие агрегаты машин не должны иметь утечки топлива, масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, выхлопных газов в соединениях выпускной системы.

30. Машины должны быть укомплектованы аптечкой первой медицинской помощи в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. N 4 "Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 68, 8/15904).

31. Машины, работающие на уборке легковоспламеняющихся культур, должны оснащаться искрогасителями.

32. Машины должны проходить технический осмотр в порядке, установленном законодательством.

- ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, СЕМЯН И ПОСЕВЕ ЛЬНА

33. Предпосевное протравливание семян льна должно производиться на открытом воздухе под навесом или в специальных помещениях (пунктах протравливания) в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 2.2.3.12-17-2003 "Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. N 155.

34. Поля для работы машин должны быть заранее подготовлены, с них должны быть убраны камни, солома, устранены другие препятствия. Границы полей со стороны оврагов или обрывов необходимо обозначить контрольной бороздой на расстоянии не менее 10 м от их края.

35. Производство работ с использованием минеральных удобрений должно проводиться в соответствии с Санитарными правилами и нормами по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве N 9-103-98, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. N 53 "О введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов".

36. Передвижение машин к месту проведения работ должно производиться по утвержденным маршрутам. В темное время суток машины должны работать с включенными источниками света, предусмотренными конструкцией машины.

- ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ ЛЬНА

37. Работы с применением минеральных удобрений и средств защиты растений должны проводиться под руководством специалиста по защите растений или другого лица, ответственного за безопасную организацию данной работы.

38. Работы по защите растений в жаркую погоду (выше 28 °C) должны проводиться в ранние утренние и вечерние часы при отсутствии восходящих потоков воздуха.

39. Приготовление рабочих растворов непосредственно на обрабатываемых площадях, в емкостях (баках) машин допускается только в случае применения средств защиты растений в мелкой расфасовке и принятия мер по недопущению пролива концентрированных растворов на почву.

40. На границах участков, обрабатываемых и обработанных средствами защиты растений, должны быть выставлены предупреждающие знаки безопасности.

- ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ ЛЬНА

41. Проведение работ по уборке льна с использованием машин необходимо проводить в соответствии с требованиями, изложенными в технологической документации на машину.

42. Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний и намоток льна на рабочие органы машин следует проводить с использованием специальных приспособлений при выключенном двигателе и полной остановке рабочих органов.

43. При перерывах в работе машин их рабочие органы должны быть опущены на землю.

44. Ремонтные работы под поднятыми рабочими органами машин, платформами прицепов могут производиться только после установки специальных упоров, предотвращающих их самопроизвольное опускание.

- ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОВОРОХА

45. Послеуборочная обработка льновороха должна проводиться на специально оборудованных пунктах, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

46. Решетки напольных сушилок для льновороха, загружаемых с транспортных средств, должны быть рассчитаны на вес транспортного средства с грузом. Грузоподъемность решеток напольных сушилок должна быть указана при въезде в сушилку.

47. Воздухопроводные каналы решеток напольных сушилок должны регулярно очищаться от просыпавшегося льновороха.

48. Площадки обслуживания карусельных сушилок должны оборудоваться защитными ограждениями в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

49. Конвейеры загрузочного и разгрузочного устройств карусельной сушилки должны иметь защитные ограждения приводов и набегающих ветвей рабочих органов конвейера.

50. Теплогенераторы, работающие на газообразном и жидком топливе, должны быть оборудованы автоматической системой отключения подачи топлива в случаях, предусмотренных в технологической документации.

- ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ ЛЬНОТРЕСТЫ

51. Механизированная разгрузка рулонов льнотресты с машин и укладка в штабеля должна производиться по разработанным и утвержденным технологическим картам и схемам разгрузки и складирования.

52. При укладке рулонов льнотресты в штабеля не допускается нахождение людей в зоне работы машины.

53. Складирование рулонов льнотресты должно производиться с использованием специальных устройств и приспособлений (боковые стойки, прокладки, подпорки и тому подобное), исключающих смещение и падение рулонов льнотресты.

54. К работам по ручной укладке снопов льнотресты в скирды должны допускаться лица, имеющие допуск к работе на высоте.

55. Передвижной ленточный транспортер, используемый для подачи снопов льнотресты на стог, должен устанавливаться на ровном грунте с подкладкой под колеса упорных колодок.

56. Эксплуатация приставных лестниц, подмостей и других средств подмащивания, используемых при скирдовании льнотресты, должна производиться в соответствии с Правилами охраны труда при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. N 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 58, 8/6199).

57. При выполнении работ, связанных со складированием льнотресты, должны соблюдаться требования Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. N 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 10, 8/13658).

- ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ

58. Погрузочно-разгрузочные работы при возделывании льна должны выполняться с учетом требований Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. N 45 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 6, 8/11889), других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда при проведении конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.

59. На работах с применением женского труда должны соблюдаться предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. N 133 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22874).

60. На работах с применением труда несовершеннолетних должны соблюдаться предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. N 134 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22875).

61. При организации транспортных работ следует руководствоваться Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 189, 1/6961), Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. N 180/128 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 66, 8/20269), другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.